Lieferung und Einbau von Aluprofilmatte

Aluprofilmatte mit Rips für den Innenbereich

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus

verwindungssteifen Aluminiumprofil für

ganzflächig aufliegene Verlegung mit

Trittschalldämmende EPDM Gummi auf der Unterseite

Verbindung der Profile mit Gummiverbinder ca. 5 mm Breit

Rips aus UV beständigen Polypropylen

Besonderheiten:

Baukastensystem: Einzelne Komponenten im Nachhinein

Wechselbar. Dadurch bei Beschädigung einzelner Profile

kostengünstige Reparatur möglich.

Massive Aluminiumdicke bei den Aluprofilen

Reinigung mit Staubsauger reicht aus da Schmutz nicht

unter die Eingangsmatte gelangen kann

Keine Stahlseilverbindung deswegen kann die Eingangs-

matte nicht rosten

Matte kann im Nachhinein vor Ort an andere Maße

Angepasst werden falls nötig.

Einsatzbereich:

Für den Innen- und überdachten Außenbereich

Geeignet für Behindertengerechte Eingänge

Eingänge mit normaler bis starker Beanspruchung

Effektive Feinschmutz- und Feuchtigkeitsabnahme

Farben des Rips:

schwarz (  )

anthrazit (  )

grau (  )

braun (  )

rot ( )

Blau ( )

Mattenhöhe:

10 mm (  )

13 mm (  )

17 mm (  )

22 mm (  )

27 mm (  )

Maße (in cm) :

Stabbreite (Breite): _____________

Gehrichtung (Länge):____________

Liefernachweis:

picobello FUSSMATTEN

Stahlwerkstraße 38

57555 Mudersbach

Email: info@picobello-fussmatten.de

Tel: 02745/93183-60

Fax: 02745/93183-25

Artikelnummer: AKR Fabrikat: picobello ALU KLASSIK

Menge: _________ Stück       EP: ___________  GP: ________